院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

安徽大学2024—2025学年第 一 学期

《半导体器件物理》期末考试试卷（A卷）

（闭卷   时间120分钟）

考场登记表序号

- 单选题（每小题2分，共30分）

1..以下关于无外加电场的pn结说法正确的是（          ）。

A．由于内建电场，连接n区与p区可以得到连续电流

B．平衡态下pn结的n区费米能级高于p区费米能级

C．平衡态下pn结的n区费米能级等于p区费米能级

D．平衡态下pn结的少子扩散电流大于少子漂移电流

2. pn结的势垒电容（结电容）来自于（          ）。

A．交流偏压下多数载流子漂移

B．交流偏压下耗尽区宽度变化

C．交流偏压下多数载流子扩散

D．直流偏压下少数载流子扩散

3. 在二极管的伏安特性中，反向饱和电流的主要来源是：（          ）

A. 多数载流子的扩散              B. 少数载流子的漂移

C. 多数载流子的漂移              D. 少数载流子的扩散

4.某半导体二极管在正向偏置下，其电流随温度变化满足近似公式I∝T2e-EgkT 。以下关于该公式的解释错误的是（         ）.

A. 指数项描述了载流子热激发跃迁到导带的几率

B. 温度升高将导致少数载流子浓度显著增加，从而增加电流

C. 二极管的饱和电流 (I_s) 随温度升高而减小

D. 指数中的 (Eg) 是半导体的禁带宽度，体现了材料特性对电流的影响。

5.当金属与N型半导体接触时，若金属的功函数大于半导体的功函数，则（          ）。

A. 电子从半导体流向金属，形成正的空间电荷区

B. 电子从金属流向半导体，形成负的空间电荷区

C. 空穴从半导体流向金属，形成负的空间电荷区

D. 空穴从金属流向半导体，形成正的空间电荷区

6.在金属-半导体接触中，哪种接触具有整流特性？（          ）。

A. 欧姆接触             B. 肖特基接触

C. 中性接触             D. 任意接触

7.关于BJT的结构特点，以下说法错误的是（          ）。

A．基区很宽，掺杂浓度较高            B.发射区的掺杂浓度大于集电区

C．基区的掺杂浓度大于集电区          D.集电区面积大于发射区面积

8.哪个不属于BJT的非理想效应（          ）。

A．基区宽度调制效应       B．大注入效应

C．基区均匀掺杂           D．发射极电流集边效应

9.工作在放大区的某三极管，如果当IB从10μA增大到20μA时，IC 从1mA变为3mA，那么它的β约为（          ）。

A. 50          B.100         C. 200         D.300

10. 当BJT工作在截止区时的偏置条件是（          ）。

A. 发射结正偏、集电结反偏           B. 发射结反偏、集电结正偏

C. 发射结正偏、集电结正偏           D. 发射结反偏、集电结反偏

11.下列固定栅氧化层电荷增大对n型衬底MOS电容-电压特性曲线影响正确的是（          ）。

A.电容-电压曲线向右平移             B.电容-电压曲线向左平移

C.电容-电压曲线变平滑了             D.对电容-电压曲线无影响

12.下列关于p型衬底MOS结构阈值反型点描述正确的是（          ）。

A.表面电势ϕs=0

B.表面势ϕs等于衬底半导体费米势(ϕfp)

C.表面势ϕs等于衬底半导体费米势的2倍（2ϕfp）

D.表面势ϕs等于衬底半导体禁带宽度的一半（Eg/2e）

13.相比于理想器件，实际n沟道MOSFET器件的亚阈值电流产生条件是（          ）。

A. VGS ≤ VT     B. VGS > VT     C. VDS < VT      D. VDS > VGS - VT

14.右下图所示的电路符号表示哪一种类型的MOSFET? （          ）。

A. n沟道耗尽型

B. n沟道增强型

C. p沟道耗尽型

D. p沟道增强型

15.MOSFET中出现负电阻特性与下列哪种击穿最为相关（          ）。

A. 氧化层击穿           B. 雪崩击穿

C. 准雪崩反向击穿       D. 源漏穿通效应

- 简答题（共30分）

16.专业词汇翻译（12分）

（1）Emitter Injection Efficiency Factor     （2）Forward Active

- Current Crowding                  （4）Subthreshold current

（5）Channel conductance                 （6）Field- effect

17.什么是恒定电场等比例缩小规则？(6分)

- 解释什么是厄利效应，什么是厄利电压？（6分）

- 简述什么是平带电压？MOS结构中平带电压不等于零的原因是什么？（6分）

院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

三、画图题（共16分）

20.分别绘出均匀掺杂的npn型双极晶体管在饱和、正向有源和截止时的少子浓度分布图并对每条线加标注。（9分）

21对于p型衬底MOS结构，画出在半导体表面处于积累状态时，衬底半导体的能带图（标出表面势ϕS，衬底半导体费米势、本征费米能级和费米能级），以及画出该MOS结构的电荷分布块图。（7分）

- 计算题（共24分）

22.一个硅基n+-p-n晶体管的发射区和集电区两侧的掺杂是突变的。其发射区、基区、集电区的杂质浓度分别为1019cm-3，3×1016cm-3，5×1015cm-3，（1）设基区宽度为0.5um，求集电区-基区的穿通电压（忽略内建电势差）。（2）若截止频率主要受少子穿过基区的渡越时间限制，求在零偏压下共基极和共发射极的电流截止频率。（e=1.6×10-19C，硅的介电常数，共基极电流增益α=0.99，300K电子扩散系数Dn=35cm2/s）                                                      （8分）

23.一个NMOS晶体管工作在饱和区，参数如下：L=1 um，W=10 um，μn=800cm2V·s，Cox=10-8Fcm2, VT=0.5 V，VGS=1.5 V，vsat=5×106 cms。

1)  计算考虑速度饱和时的ID。

2). 计算在速度饱和时的跨导gmsat和截止频率fT

（7分）

24.一个制作在p型硅衬底上的MOS晶体管，衬底掺杂浓度Na=1×1016cm-3,栅氧化层厚度tox=10nm，固定栅氧化层电荷Q'ss=7×1010cm-2，设p+多晶硅栅与半导体功函数差ϕms=0.2V,（1）计算这个MOS晶体管的阈值电压；（2）若工艺传导参数k'n=0.2mA/V2,器件宽长比W/L=10，VGS=2V, VSB=0V, VDs=4V,求MOS晶体管漏电流ID。(ni300K=1.5×1010cm-3,ϵox=3.9×8.85×10-14F∙cm-1,Vt(300K)=0.0259V，,ϵs=11.7×8.85×10-14F/cm)                                        （9分）