院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

安徽大学2024—2025学年第 一 学期

《半导体器件物理》期末考试试卷（B卷）

（闭卷   时间120分钟）

考场登记表序号

- 单选题（每小题2分，共30分）

1.以下有关半导体器件物理的近似处理正确的是（          ）。

A．费米能级非常接近禁带中心时采用玻尔兹曼分布近似

B．费米能级非常接近价带顶时采用玻尔兹曼分布近似

C．费米能级非常接近导带底时采用玻尔兹曼分布近似

D．掺杂浓度为1019 cm−3时采用掺杂杂质完全电离近似

2.以下关于pn结的击穿说法正确的是（          ）。

A. 隧穿主要发生在轻掺杂宽pn结中

B. 隧穿电流不随温度发生变化

C．雪崩击穿主要发生在重掺杂窄pn结中

D．雪崩击穿是一种链式过程

3. 对于一个PN结二极管，当施加正向偏置时，以下关于少数载流子分布的说法正确的是 （          ）。

A. 少数载流子浓度在耗尽区边界处达到极小值

B. 在正向偏置下，少数载流子浓度的梯度与偏置电压无关

C. 少数载流子浓度在耗尽区边界处呈指数增长，且与正向偏置电压相关

D. 少数载流子浓度的梯度在耗尽区边界处始终为零

4.以下关于PN结中的少数载流子寿命和扩散长度的描述，正确的是 （          ）。

A. 少数载流子的扩散长度只与扩散系数有关，与寿命无关

B. 扩散长度越大，PN结的反向饱和电流越小

C. 少数载流子的寿命增加，会导致扩散长度增加

D. 扩散长度与温度无关

5.在金属-半导体接触中，肖特基势垒的形成主要是由于（          ）。

A. 金属与半导体之间的费米能级差异

B. 金属与半导体之间的晶格失配

C. 金属与半导体之间的热膨胀系数差异

D. 半导体的掺杂浓度

6.下面结构中属于半导体异质结的是（          ）。

A. N型掺杂的Si与P型掺杂的Si形成的结构

B. 金属与半导体结合形成的金半接触结构

C. N型掺杂的Si与N型掺杂的Ge形成的结构

D. 由金属、氧化物和半导体组成的MOS结构

7.BJT晶体管的放大倍数β是指（          ）。

A．发射极电流与基极电流之比      B．集电极电流与基极电流之比

C．发射极电流与集电极电流之比    D．基极电流与集电极电流之比

8.当集电极电流较小时，由于复合效应，共射极电流增益随集电极电流增大而（    ），当集电极电流较大时，由于大注入效应，共射极电流增益随集电极电流增大而（    ）。

上升，下降   B．上升，上升  C．下降，下降  D．下降，上升

9.BJT输出特性曲线中不包括哪个工作区？（          ）。

放大区       B．饱和区       C．截止区       D．线性区

10.哪项措施可以提高BJT的开关速度 （          ）。

A.增大基区宽度          B.增大结面积

C.引入复合中心          D减小反向抽取电流

11.MOSFET工作在饱和区，且考虑沟道长度调制效应时，随着VDS增大，实际漏端电流的变化规律是（          ）。

A.  不变     B. 变大       C. 变小      D.先增大后减小

12.下列选项中不会导致n沟MOSFET阈值电压变化的是（          ）。

A. 沟道长度调制效应     B. 窄沟道效应

C. 短沟道效应           D. 恒定电场缩小

13.受晶格散射影响，有效反型层电荷迁移率与氧化层厚度和温度的关系是（          ）。

A. 与氧化层厚度无关；温度升高，迁移率增大

B. 与氧化层厚度有关；温度降低，迁移率增大

C. 与氧化层厚度有关；温度升高，迁移率增大

D. 与氧化层厚度无关；温度降低，迁移率增大

14.下列理想MOS结构掺杂浓度相同的条件下，栅和半导体功函数差ϕms为正值，且数值最大的是（          ）。

A. n+多晶硅栅p型衬底      B. p+多晶硅栅n型衬底

C. n+多晶硅栅n型衬底      D. p+多晶硅栅p型衬底

15.习惯上电流流出漏极而流入源极为正方向，则右图所示的理想特性曲线表示何种类型的MOSFET? （          ）。

A. n沟道耗尽型

B. n沟道增强型

C. p沟道耗尽型

D. p沟道增强型

- 简答题（共24分）

16.专业词汇翻译（12分）

- Base Transport Factor                 （2） Cutoff Frequency

- Common-Emitter Current Gain          （4）Channel Length Modulation

（5）near punch-through                （6）threshold inversion point

17. 解释什么是发射区禁带变窄，对晶体管的特性有何影响？ (6分)

18. 什么是弹道输运？（6分）

院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

三、画图题（共21分）

19. 分别绘出均匀掺杂的npn型双极晶体管在零偏和在正向有源时的能带图。(7分)

20指出n型衬底MOS结构中，在半导体表面处具有固定正电荷和薄层空穴两种净电荷时，（1）表面处何种状态？（2）并画出相应的半导体能带图（标出表面势ϕS，本征费米能级和费米能级），以及（3）MOS结构电荷分布的块图。（7分）

21. 画出共源n沟道MOSFET的小信号等效电路（不考虑源极和漏极的串联电阻，考虑工作在饱和区的沟道长度调制效应,标出各个电路参数）。（7分）

- 计算题（共25分）

（ni300K=1.5×1010cm−3,ϵox=3.9×8.85×10−4Fcm−1,Vt(300K)=0.0259V，,ϵs=11.7×8.85×10−14F/cm,e=1.6×10−19C）

22.一个均匀掺杂的硅npn型双极晶体管有如下参数：基区、集电区掺杂浓度分别为NB=6×1016cm-3，NC=3×1015cm-3，原始基区宽度W=1μm，基区电子扩散系数DB=25cm2/s，基极-发射极偏压VBE=0.6V。当T=300K时，在集电极-基极偏压VCB为2V时，计算：

（1）中性基区宽度xB（假设发射结的影响忽略）；

（2）集电极电流密度JC.                                              （8分）

23.一个NMOS晶体管工作在饱和区，参数如下：L=1 um，W=10 um，μn=800cm2V·s，Cox=10−8Fcm2, VT=0.5 V，VGS=1.5 V，ϵs=10−10Fm，ϕfp=0.4V，e=1.6×10−19C，Na=4×1015cm−3。

(1). 假设恒定电场等比例缩小因子为k=0.5，分别计算缩小后器件的L'， W'，Cox'，ID'。

(2). 当沟道宽度缩窄至2um时，ξ=0.2，请计算窄沟道效应引起的阈值电压变化量∆VT

（7分）

24.一个理想n沟道MOSFET参数如下，衬底掺杂浓度Na=2×1016cm−3,栅氧化层厚度tox=11nm，固定栅氧化层电荷Q'ss=0，设p+多晶硅栅与半导体功函数差ϕms=0.25V,（1）计算这个MOSFET的阈值电压；（2）若器件宽度W=20μm，L=1.2μm，反型层电子迁移率μn=425cm2/V,求MOSFET的器件传导参数Kn,(3) VGS=2V, VSB=0V, VDs=2V,求MOSFET的跨导gm。                                              （10分）