院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

安徽大学2023—20 24 学年第 一 学期

《 半导体器件物理 》期末考试试卷（A卷）

（闭卷    时间120分钟）

考场登记表序号

一、选择题（每小题2分，共30分）

1. PN结的耗尽区，又被称作势垒区或（            ）

A. 中性区        B. 空间电荷区        C. 过渡区        D. 产生复合区

2. 关于PN结的内建电压，下列说法正确的是（          ）

A. 禁带宽度越大, Vbi越小          B. 本征载流子浓度ni越大，Vbi越大

C. 温度升高, Vbi 增大              D. 只与第一种材料和最后一种材料有关

3. 分析理想PN结的假设，以下说法错误的是（           ）

A. 全部外加电压降落在耗尽区上，耗尽区外半导体为电中性

B. 小注入条件

C. 耗尽区内无产生或复合电流

D. 半导体为简并半导体

4. 引起理想p-n结伏安特性偏移的主要因素，不包括下列哪一项（         ）

A. 空间电荷区的产生与复合            B. 大注入效应

C. Early效应                          D. 串联电阻效应

5. 提高PN+结开关速度的途径，下列说法正确的是（            ）

A. 增大正向电流                      B. 增大P区电子的扩散长度

C. 增大初始反向电流                  D. 减小P区的电子寿命，减慢复合

6. 当BJT工作在饱和区时，发射结电压和集电结电压应为（         ）。

A. 发射结正偏、集电结反偏           B. 发射结反偏、集电结正偏

C. 发射结正偏、集电结正偏           D. 发射结反偏、集电结反偏

7. 工作在放大区的某三极管，如果当IB 从12μA增大到22μA时，IC 从1 mA变为2mA，那么它的β约为（         ）。

A. 83          B. 91         C. 100         D. 200

8. NPN和PNP型三极管的区别取决于（         ）

A. 半导体材料硅和锗的不同          B. 掺杂元素的不同

C. 掺杂浓度的不同                  D. P区和N区的位置不同

9. 金半接触中，镜像力的存在会导致接触势垒（         ）

A. 增大         B. 减小       C. 无影响      D. 皆有可能

10. 当金半接触界面处存在表面态时，为了描述半导体的表面状态引入中性能级qφ0，如果qφ0<EF，则下面哪项正确 （         ）

A. 电子从表面向体内转移，界面净电荷为正

B. 电子从表面向体内转移，界面净电荷为负

C. 电子从体内向表面转移，界面净电荷为正

D. 电子从体内向表面转移，界面净电荷为负

11. 关于n沟MESFET结构下列叙述错误的是（         ）

A. 沟道区掺入n型杂质

B. 源、漏区掺入n型杂质

C. 栅和沟道之间采用金属-半导体接触

D. 衬底采用p型半导体

12. 小信号电压频率很高的时候，MOS二极管电容约等于栅氧化层电容Cox，那么此时半导体可能的表面态是（         ）

A. 表面积累   B. 表面耗尽   C. 平带   D. 表面反型

13. 根据下图的转移特性判断MOSFET的类型（假设电流从漏极流向源极为正向IDS>0）（         ）

A. n沟增强型     B. n沟耗尽型      C. p沟增强型     D. p沟耗尽型

14. 关于MOSFET下列叙述正确的是（         ）

A. MOSFET导通时半导体表面处于积累状态

B. MOSFET导通时沟道载流子主要通过扩散的方式输运

C. MOSFET工作在亚阈值区时半导体表面处于弱反型状态

D. MOSFET工作在亚阈值区时载流子主要通过漂移方式输运

15. 关于热载流子效应下列说法错误的是（         ）

A. 热载流子效应引起寄生双极晶体管开启并进入放大状态

B. 热载流子效应主要发生在n沟MOSFET的沟道近漏端

C. 热载流子效应形成的栅电流IG远大于衬底电流Ib

D. 热载流子效应导致器件性能退化，影响集成电路可靠性

院/系 年级 专业 姓名 学号 答 题 勿 超 装 订 线 ------------------------------装---------------------------------------------订----------------------------------------线----------------------------------------

二、问答题（共17分）

1. 解释双极型晶体管的基区宽度调制？（4分）

2. 肖特基势垒二极管与pn结二极管相比较的异同点。（7分）

3. 简述什么叫MOSFET电流的夹断饱和，并解释在实际器件中饱和区电流曲线上翘的原因？（6分）

- 画图题（共21分）

1. P+N+（P+和N+浓度相同）结中间插入一层P层（足够厚），试画出平衡时空间电荷分布及能带示意图。（6分）

2. 对于φm>φs的金属-n型半导体接触，作出（a）接触前和（b）接触后的热平衡状态下的肖特基接触理想能带图。（接触前标出qχ，qφm，qφs，Ef，Ei；接触后要标出qVbi，qφBn）（8分）

3. 衬底p-型半导体材料的理想MOS结构在热平衡状态下，表面处于积累状态，判断栅材料是p+多晶硅还是n+多晶硅？画出能带图（标注qϕm，qϕs，qϕF、qχ），判断平带电压的极性和半导体表面电荷是什么，画出对应的电荷块图。（7分）

- 计算题（共32分）

1. 功函数qφm为4.2 eV的金属淀积在n型硅上，其中Eg = 1.12 eV，qχs = 4.0 eV， 令T=300 K，（a）作出接触结中没有空间电荷区时零偏压下的能带图；（b）满足（a）条件时的Si掺杂浓度ND是多少？（c）电子从金属向半导体转移时的势垒高度是多少？（9分）

2. 已知MOSFET按照CE规则缩小器件，尺寸缩小比例因子为1/α，试推导缩小前后器件的总的栅氧化层电容ACox和(CoxA)'、漏极电流ID和ID'、跨导gm和gm'、截止频率fT和fT'之间的关系。（9分）

3. 已知n沟MOSFET，栅为n+多晶硅，衬底掺杂浓度NA=5×1016cm−3，栅氧化层厚度dox=25nm，（1）若氧化层界面电荷密度Q0q=5×1010cm−2，则计算衬底费米势ϕF、平带电压VFB和阈值电压VT；（2）计算亚阈值斜率S (不考虑界面陷阱电容效应)；（3）若VGS=VDS=2V，跨导gm=1.15mA/V，求器件宽长比Z/L、直流漏极电流ID和沟道电导gD。（设低栅压电场表面迁移率600cm2/V∙s）（14分）

- 计算使用的参数：

二氧化硅的介电常数为：，硅的介电常数，,300K时kBT/q=0.026V,硅本征载流子浓度为，硅禁带宽度为，。